仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 ：“101计划”课程线上互动授课教室建设 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 仇云龙 |  | 联系电话 | 85811579 |
| 项目预算 |  | 16.73万元 |  |  |
| 主要用途描述：保障“101计划”立项课程多校试运行线上授课需要。在学校现有教室功能基础上优化直播功能，实现线上直播的多画面显示(PPT、视频信号双屏显示等)，主讲模式、听课模式的一键切换，主讲模式时老师可实时通过查看线上情况等，实现线上实时交互的直播授课。 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 固定升降讲桌 1.讲桌为钢木结合设计,采用冷轧钢板桌体,钢版厚度≥1.0mm；讲桌采用双层木质桌面设计，上层桌体木板厚度≥25mm，下层桌面厚度≥12mm； 2.最大承重为≥120kg，讲桌具备垂直平面水平位置≥110N推力位移不超过5mm的移动； 3.▲讲桌尺寸不小于1620mm×770mm×875mm，桌面支持升降功能，水平桌面支持电动升降功能，1080mm≥水平桌面距地高度≥780mm，（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖公章） 4.底部机柜尺寸不小于1560mm×585mm×500mm，机柜容量≥10U，机柜内部带有标准机架和标准电脑主机空间，主机柜门带有磁吸式小门。机柜门采用大面积散热孔设计。前后门都可以打开； 5.具有升降控制器、LED数字显示、上升按键、下降按键；还具有一键调节到设置好的高度（座椅和站立）； 6.▲讲桌支持桌面屏体控制升降装置，可通过软件与老师账号绑定记录老师独有的升降高度数据。 7.讲台正面支持学校进行LOGO定制。 - 触控书写显示器 1.采用≥23.8英寸电容触摸屏，防眩光钢化玻璃面板，厚度≥2mm；支持≥10点触控；支持屏幕手动角度调节，可实现与桌面形成20°至80°角度调节；（提供CNAS或权威检测报告复印件并加盖公章） 2.▲屏体侧面具有物理实体快捷按键≥6个，按键功能包括对屏幕一键开/关屏幕、对匹配的多媒体设备（如智慧黑板）进行一键熄屏以及一键音量加、一键音量减。（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖公章） 3.接口：HDMI IN≥2个，HDMI OUT≥1个，Type-C≥1个，USB≥4个，RJ45≥1个；AUDIO OUT≥1个，RS232≥1个，220V国标五插电源接口≥1个（支持对外供电）。 4.屏体侧边内置NFC模块；讲台屏至少支持NFC刷卡、二维码2种方式实现设备使用前的用户身份认证。（提供CNAS或CMA认证的检测报告复印件并加盖公章） 5.▲支持对屏幕输入源显示画面切换，包括智能平板、电脑、HDMI、Type-C；可显示录播导播流画面，选择开始录制、暂停录制和结束录制等功能；（提供CNAS或CMA认证的检测报告复印件并加盖公章） - 98寸双屏黑板 1、两块不低于98英寸液晶屏拼接而成的平面黑板，整体外观尺寸：宽≤4540mm，高≤1440mm。下沿具有一体化弧形铝型材笔槽。黑板正面均支持普通粉笔、无尘粉笔、水笔、白板笔等书写； 2、▲ 显示部分为两块UHD超高清液晶屏拼接，两块液晶屏拼缝不超过10mm；（提供检测报告复印件加盖公章） 3、要求单液晶屏分辨率3840*2160，显示比例为16:9，可通过手势菜单设置融合拼接显示，达到32:9的显示比例效果； 4、采用电容触控方式，不低于20点触摸。整机内置安卓系统，支持安卓系统不低于9.0版本； 5、具有2路HDMI输出，当主屏切换Window信号时，副屏自动切换到扩展模式，方便教学过程中白板软件双屏互动功能； 6、模组采用铝镁合金材料，热扩散系数≥55mm²/S，并具有防盐雾腐蚀性能； 7、内置OPS电脑，配置不低于Intel Core I5 八代CPU，内存不低于8GB，固态硬盘不低于256GB； 8、▲ 智慧黑板通过IPX5级别防水测试，不会因水迹伤害智慧黑板内电子元器件；（提供检测报告复印件加盖公章） 9、智慧黑板在任意通道下支持五指熄屏，包括安卓、Windows、HDMI等信号源，也可通过前置物理按键息屏。 10、提供双屏授课软件，功能包含以下功能：（1）、支持多类型设备连接：支持IOS、MAC镜像投屏、安卓移动端（Android6.0及以上）与黑板互投、Windows客户端与黑板端互投。 （2）、支持多种方式连接：同一局域网内支持扫码连接和智能搜索设备名称连接。 （3）、支持鼠标双击、单击功能；支持键盘功能，可远程编辑文字；支持画笔功能可批注内容；支持手势放大缩小画面。 （4）、支持课件演示功能：移动端设备可自动识别到智慧黑板端打开的PPT课件，支持缩略图放映功能，可翻页、批注和擦除。也可上传移动端的PPT文件至服务端播放，移动端可控制播放和批注，方便老师操控。 （5）、具备实物展台功能：可将手机摄像头画面和麦克风声音直播至PC服务端，或将学生作业、试卷、课本等资料拍照上传至智慧黑板端。 （6）、支持Windows客户端和智慧黑板端一键切换功能。支持Windows客户端桌面同步至智慧黑板端，并且可互相操控。 （7）、▲ 支持一键录屏功能，可直接打开录屏软件，录 Windows 桌面。支持一键打开白板功能，关联自有软件，操作方便快捷。（提供检测报告复印件加盖公章） - HDMI分配器 1.设备接口：≥1路HDMI路输入，≥4路HDMI输出，具备EDID管理功能； 2.兼容2.0和1.4版HDMI信号（4K@60Hz分辨率）, 支持3D HDMI信号。 - 55寸返看屏（数量2） 1.LED显示屏。2.屏幕物理尺寸55英寸；物理分辨率3840*2160。3.屏幕可视角度±175°。4.具备2个USB接口，3个HDMI输入，1个模拟RF接口，1个AV接口。5.3路HDMI接口支持自动检测HDMI信号源输入，自动进入开、关机状态。 - 音频处理器(含功放) 1.主机集成数字音频处理器（DSP），具有反馈抑制（AFC）、回声消除（AEC）、主动降噪（ANC）和自动均衡（AEQ）等功能； 2.主机具备OLED显示屏参数设置，具备吊装麦克风智能校准功能，具备设置IP地址等功能； 3.主机内置功放，输出功率≥160W； 4.支持无线话筒1拖2； 4.频率响应20Hz～20kHz，信噪比（A计权）≥75dB，总谐波失真（1KHz）≤0.1%；增益差≤0.15dB； 5.具备2路平衡输入，3路平衡输出；远程互动音频1路输入，1路输出；1路吊麦电源接口并支持48V幻象供电； 6.具备有线数据传输接口，≥2个RJ45接口可以连接接收器和接入校园网，具备1路USB类型数字声卡接口，无须转换直连电脑，满足腾讯会议等软件在线音频传输的效果； 7.支持两种控制方式：RS-232双向通讯串口和网络UDP协议控制； 8.具备设置工具软件，可设置音量、降噪、低切、自动均衡、音效、反馈抑制、混响抑制和16段均衡参数等； 9.具有接地装置及标识，防止电磁耦合干扰、强电和雷击通信设备； 10.提供对智能音频主机进行统一管理的同品牌系统管理平台，实现远程设置、远程调试、状态查看等统一管理。 - 有线话筒及底座 1.标配方形管话筒杆，话筒内置充电底座，可对无线麦克风进行充电； 2.话筒具备1根音频线用于连接主机传输音频，具备1个麦克风开/关按键；USB线连接音频处理器； 3. 有线麦克风充电座内置电子锁，可通过手机扫码解锁（包含后端管理平台，管理平台显示设备所在教室、楼栋、用户信息及开锁时间等信息）；并支持 RS232 连接中控主机，解锁无线麦克风，方便管理，避免丢失（提供软件功能截图和扫码开锁手机 APP；） 4.话筒具备对无线麦克风使用和归还的语音播报提示功能。 - 无线话筒 1.话筒具备手持和磁吸式挂颈佩戴方式，定制学校LOGO丝印，在不同教室之间使用，即开即用，无需等待，话筒具备扩展性，支持外部麦克风接入（领夹或头戴式麦克风），具备麦克风音量调节及麦克风灵敏度设置； 2. 话筒红外数字音频传输及控制技术，具有良好的抗灯光干扰性能； 3.具备 PPT 翻页及内置激光笔功能，支持多人互动对讲功能； 4.话筒内置可充电锂电池，持续发言时间≥6 小时，支持 USB 口充电（兼容手机充电器）或插入充电座充电，无线话筒自带电子锁锁口，可配套电子锁底座进行麦克风安全管理。 - 阵列麦克风 1.可拾取老师的授课声音，心形单指向性驻极体，拾音距离：≥5 m； 2.灵敏度-30dB ,频率响应：50Hz～20kHz,最大声压级125dB。 3.吸顶安装，接入音频处理器。 - 线性阵列音柱 1.专业级线阵列音柱，声场覆盖均匀，传声增益更高而不易啸叫； 2.紧凑型设计，高保真音质，内置不低于4个3英寸全频扬声器单元； 3.高性能，宽频响：功率≥60W（6Ω），输出音量高，频响带宽平直，最低频率可低至80Hz； 4.覆盖角度（水平方向≤160°，垂直方向≤35°），灵敏度≥89dB，声压级≥105dB； 5.箱体具有防尘防水功能，在湿度较高的潮湿环境中充分满足扩声需求； 6.音柱颜色为白色或者浅色保证教室整体美观。 - 液晶控制面板 1、一体化设计，工业ABS工程塑料注塑成型，支持桌面及墙面固定安装方式。 2、具备1个RJ45千兆网口，1路HDMI输入接口，1路USB接口，1路3.5mm音频输入接口，1路3.5mm音频输出接口，1路12V/1A输出接口,1路干接点接口, 1路GPIO接口；支持POE/DC 12V/2A受电。 3、基于Android系统，10.1英寸工业触控屏，屏幕分辨率1920×1200，亮度500nits；集成至少200万像素双目摄像头；集成IC卡读卡器；内置扬声器、拾音器。 4、配合系统平台支持远程IP对讲、语音监听、二维码正/反扫、人脸识别、课表同步、IC卡同步等功能。 5、开放UI控制接口，支持界面自主定制。 - 智能空调控制套件 1、工业ABS阻燃塑料注塑成型，通过2.4G无线方式与同品牌网关连接。 2、输入采用1路220V大功率防脱落插头，输出采用1路大功率咬合式接口，最大支持6000W负载。 具备1路红外输出，可遥控所连接的空调设备。 3、内置温湿度传感器，配合系统平台可实时显示当前区域温湿度状态。内置能耗计量芯片，可实 时检测所连接空调的能耗数据，通过系统平台可汇总空调能耗数据。 4、支持通过系统平台和小程序远程监控所连接空调的运行状态，对其进行手动/定时的点对点、点 对组开关机及模式切换。可选配同品牌操作面板对空调进行本地控制。 5、支持自启动通电应急模式。 - 智能灯光开关 （数量2） 1、标准触摸86型开关面板，通过2.4G无线方式与同品牌网关连接。 2、220VAC电源输入，触控按键功能可自定义设置。具备2路220VAC独立输出。 3、面板可匹配2键/4键/6键三种风格，最多可配置2个按键为本地线路控制按键，其他可设置为 关联按键。 4、内置能耗计量芯片，可实时检测用电设备运行状态并上报能耗数据。 5、授权用户通过系统平台或小程序远程监控每路电源输出的状态，可手动或定时对接入的灯光、 风扇、窗帘等用电设备进行智能策略通断电控制。 6、支持通过系统平台禁用本地按键模式，同时支持自主启用本地按键模式。 - 窗帘控制器 1、电源控制器可通过无线和有线(RS-232)两种方式与同品牌智能融合终端系统无线连接，可壁挂式安装。 2、电源控制器自带能耗计量芯片，能实时统计能耗，并定时上传真实能耗数据。 3、输入采用大功率防脱落插头，输出采用大功率咬合式接口。 4、3路电源独立输出，可以独立控制用电设备通断电，单路电源输出最大功率2200W，三路总功率可达6600W。 5、通过平台软件远程监控每个电源输出的运行状态，对教室的灯光进行实时通断电控制。 6、可通过WEB、微信小程序等通信方式进行远程的手动单点、批量或定时的通断电动作。 7、当检测与控制终端失联、断网时，可自动启动通电应急模式。 - 窗帘及电动轨道 (数量3) 1. 每组36平米，含窗帘盒、电动轨道等； 2. 电子行程限位、遇阻停止功能、停电手拉功能； 3. ≥50KG拉力、双层窗帘面料，一层遮光布，一层布艺帘； 4. 可强电控制、485协议控制、遥控器控制。 - 电源管理器 1.设备具有≥1路网络接口，≥2路RS-232接口，支持网络和串口通讯，串口波特率可自定义，支持中控或管理软件通过网络或串口对其控制; 支持级联管控，支持扩展WiFi； 2.具有≥8路可编程控制电源输出，≥1路直通输出，支持任意两路设置互斥功能，便于灵活控制窗帘、幕布电机； 3.支持额定输入电压AC220V/50Hz，负载功率≥2200W，支持安全时序供电管理，延时时间可调，具有≥9路国标5孔插座，插座具有安全门； 4.为了保证系统的兼容性，要求与管控系统主机为同一品牌。 - 录播主机 1.一体化无风扇静音设计，嵌入式架构，高度不超过1U，机身带有显示屏，可显示主机IP地址； 2.支持ONVIF、RTSP、RTMP协议设备接入，可兼容符合协议规范的第三方摄像机，支持接入≥6个高清网络摄像机； 3.具备≥4个USB接口，其中UVC接口数≥2； 4.具备≥2路HDMI视频输入和输出接口，具备≥5个网口，其中≥2个网口支持POE供电； 5. ▲具备≥6个MIC IN输入，6个输入接口均支持幻象供电，支持≥1个DMIC数字音频输入接口，支持≥2路LINE IN输入、2路输出接口支持立体声、双声道，1 路用于接功放，1 路用于音频处理器做回声抵消参考源，2个UVC接口均可通过模拟USBcamera接入视频会议软件，UVC输出支持免驱动，兼容多系统，支持720P/1080P输出自适应；(提供具备法定资质的检测机构出具检测报告复印件并加盖公章) 6.具备≥2个RS232，支持≥7路RTMP推流，支持对通道进行推送、停止推送操作，支持推送参数配置，包括推送视频码流、推送URL、是否推送音频。 7.设备音频编解码支持AAC_LC、G.711a、G.711u，音频采样率≥48K，支持AEC自动回声抵消，ANC噪声抑制，AGC自动增益； 8.支持9段手动均衡，4级声音降噪、5级AEC混音消除，11种音频参数设置； 9.内置≥512GB固态硬盘； 10.设备支持远程升级、恢复出厂、重启、设备休眠、考试模式、设备唤醒、导入导出配置； 11.支持手动导播，支持对输入的视频信号进行手动选择和切换，包括教师场景（教师全景、教师近景、黑板、讲台全景、板书近景的图像）、学生场景（学生全景、学生近景）、授课计算机视频、其他教学视频； 12.支持自动导播，支持根据教师走下讲台、教师走出讲台、学生起立、学生坐下、PPT切换、跟踪老师、跟踪学生、跟丢老师、跟丢学生、多人无法跟踪等导播指令对包括画面模式、设定主画面图像、设定图像顺序、课程录制控制、切换视频输出、切换应用场景等进行设置； 13.支持对录像画面进行播放、暂停、停止、倍速播放(2倍速、4倍速、8倍速）、慢速播放(1/2倍速、1/ 4 倍速、1/ 8倍速、1/ 16倍速）、切换画面风格、音量调节、静音、下载； 14.支持画面录制，支持单流和多流两种录制模式，支持对单流合成画面录制的录像进行查询、回放、下载、删除等操作； 15.支持根据内置模板在录制过程中自动生成所需片头和片尾，对内容叠加字幕、图片和水印； 16.支持自定义台标信息，持续时间、课程名称、授课教师、课程单位、导播模式、日期、时间，支持详细设置对齐方式、字体大小、字体颜色，添加片头图片； 17.录播主机须接入采购方常态化录播平台。 - 全景摄像机 （数量2） 1.设备采用一体化设计，整机包含一个特写摄像机单元和一个全景摄像机单元，具备≥2路RJ45 10M/100M以太网口，双网口可实现不同网段及不同IP地址的配置，设备视频压缩标准支持H.265，H.264，设备特写分辨率≥1920*1080帧率1~30fps可调；全景分辨率≥3840*2160、帧率1~30fps可调，全景水平视场角≥130°； 2.设备具备音频输入输出 1×Line In，1×Line Out，1×RS485通信接口； 3.设备音频编码格式支持PCMA、PCMU、G.722.1、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726、OPUS多种音频编码格式，支持8kHz/16kHz/32kHz/48kHz采样率选择； 4. 设备支持双网口进行图像输出，每个网口都可独立进行全景、特写、混合三种图像源的输出配置； 5.设备具备数字降噪、强光抑制、快门速度、本地存储、断网续存、移动侦测、故障告警、日志、字符叠加、自动曝光、自动增益、背光补偿等功能； 6.设备具备全景特写画面联动功能，在全景中进行框选，特写摄像机会进行联动，可根据全景框选范围大小自适应调变焦倍数，自动对焦； 7.设备球机转动范围:水平转动范围≥0°～130°;垂直转动范围≥-10°～90°，云台定位精度≥正负0.1度； 8.为保证设备适配稳定性，本设备与本项目采购的录播主机为同一品牌。 - 静音交换机 1.固化10/100/1000M以太网电口≥16个，1G/2.5G/5G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个；交换容量≥432Gbps，包转发率≥92Mpps；具备POE和POE+远程供电，POE供电功率≥125W； 2.为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 3.设备采用无风扇静音设计，噪声值＜20dB，设备端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）； 4.设备具备IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议，具备针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；具备光模块与光链路运维检测与故障告警，并可在拓扑中呈现并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议； ▲5.设备具备零配置上线，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置；支持通过excel批量导入、基于楼栋交换机端口2种方式绑定设备区域位置管理资产信息；支持创建交换机的业务模板，支持图形化界面提前规划各端口业务；当出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置；当出现故障，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口。（提供具备法定资质的检测机构出具检测报告复印件并加盖公章）。 - 电子班牌（含门禁） (数量2) 1.尺寸：≥15.6寸，屏幕比例采用16:9设计；分辨率≥1920*1080；对比度≥1000:1；亮度≥500cd/m²；可视角：-89度~89度 (水平)， -89度~89度 (垂直)；电容式触控面板，实现多点触控; 2.核心配置：处理器采用ARM架构，主频频率≥1.8GHz；内存≥2GB；存储≥16GB； 3.接口及配置：≥USB接口2个；提供重置按钮；RJ45接口*1；实现DC供电和POE供电；内置无线WIFI模块; 4. ▲内置电锁控制模块能够直连电锁进行门锁控制，能够直接输出电流控制电锁，电锁无需单独供电，实现短路保护；门禁模块必须为终端一体化设计无外接其他设备; 5.内置刷卡模块实现校内一卡通识别，需兼容多种卡片类型，需实现MIFARE标准卡片，需实现S50 和 S70 等 14443A 协议卡，识别距离≥3cm; 6. ▲终端实现远程ADB管控方式，部署完成后自动锁死USB接口，杜绝通过USB接口写入代码现象;开启USB功能需管理员后台手动开启，双重保险有效防止系统入侵; 7. ▲智能门禁：实现通过刷卡、密码、扫码开门、远程开门；实现按空间排程时间自动开锁；实现断电自动打开门锁，实现根据白名单控制进出权限； 8. 实现课表对接，按设定时间同步数据，按课表授权开门权限; 9.配套管理软件，班牌前端包含功能：电子课表与日程、考勤管理、信息发布、视频巡班、定时开/关屏、空间信息等。 - 补充灯光 （数量10） 双级无频闪隔离驱动，1195*295*40mm、40W，色温5000K， - 电子时钟 支持屏显控制，终端联动显示，支持定制字体颜色，服务器自动校时 - 桌面虚拟化接入 1. 客户端首次加入服务器时，自动识别已部署的客户端，在服务端无须手工逐台添加并手工分配IP地址等； 2. 虚拟磁盘中支持多个相同或不相同的系统及软件环境，各系统完全相互独立，且同时显示于引导选单上，实现一机多用。可指定引导选单上的任意系统作为默认引导系统； 3. 多系统情况下，支持专属资料盘的设置，支持共享盘的设置，可共享给某个或多个操作系统，进入任何一个系统可部署当前系统或任意系统； 4. 支持多个客户端同时进行镜像制作、上传、修改和维护等; - 智能管控终端 1、 标准1U机架式设计，内置LINUX操作系统。 2、 集成千兆交换机功能，具备5个RJ45网口，具备1路SFP光口，最大支持4组vlan划分。集成2*60W数字功放，具备2路3.5mm音频线性输入接口，具备1路3.5mm音频线性输出。具备2路幻象供电麦克风输入接口，支持配置幻象供电开启或关闭。具备2路RS232通信端口，具备2路USB通信接口，具备1路磁控锁接口。具备3*2HDMI交叉矩阵，具备3路HDMI高清输入接口，具备2路HDMI高清输出接口,具备1路HDBaseT接口。（需提供CMA和CNAS标识的检测报告） 3、 集成强电管理，采用防脱落电源插口，具备3路独立电源输出接口，1路电源输入。 4、 具备网络中控功能，支持电教设备的本地或远程控制。集成物联网关功能，支持能耗数据上报。支持 MQTT协议，支持扩展最大30路2.4G无线物联模块，配合系统平台及小程序可远程对终端设备及物联模块进行手动、定时、集控管理。 5、 具备音视频硬解码能力，具备平台推送的音视频广播播放功能，可播放平台定时/手动广播任务，支持HTTP、RTSP、UDP、RTMP等主流流媒体协议，配合系统平台支持0-99级广播级别选择。支持智能终端在待机状态下接收服务器预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行自动播放，自动开启和关闭显示设备，实现智能自动播放的功能。 6、 支持web配置界面，支持本地系统参数、网络参数、高级参数、面板参数、物联参数、教室风格等配置。支持自定义电源输出延时设置，磁控锁开锁延时设置，物联模块联动开关及延时设置。支持功放选择、广播联动电源等功能。 7、支持配置串口控制第三方录播主机的开关，录制和暂停，支持配置电脑联动控制。 以上设备质保三年，设备需完成安装与调试，免费提供相关辅材，教室接入学校中控系统实现统一管理，录播接入学校教学视频应用管理平台。 |  |  |  |  |