技术参数要求确认单

| 项目名称 南京中医药大学国教院实训室医疗仪器设备采购 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 顾老师 |  | 联系电话 | 13813804333 |
| 项目预算 |  | 4.1284万元 |  |  |
| 主要用途描述：国教院实训室医疗仪器设备采购 |  |  |  |  |
| 本项目免费质保期不少于一年。 成交后15天内供货安装完成。 参数要求： - 多功能电动升降手法床（9张） 分类：一段电动升降手法PT康复床 尺寸：185x61x52-90cm 材质要求：床面：皮革，高密度加厚海绵。床架：国标方钢，耐用五金，高硬度喷塑工艺，不掉色不开裂。床板：高密度板 额定电压：110V-220V/50Hz 额定功率：190W 净重：65kg 起升重量：≤200kg，允差士10kg 规格（长宽高）：1850×610×540～900mm（一段）（允差：士3%） 床面升降行程：0～360mm范围连续可调，允差士30mm （电动遥控调节） - 医用床头柜（9个） 尺寸：46cm×48cm×76cm 材质要求：进口纯原料塑料（ABS）环保材料 型号：BY-C21 计量单位：头 类别：护理床配件 特性：吊架 三、医用推车（3张) 特小号、二层、单抽屉 尺寸：400mm×500mm×860mm 材质要求：全不锈钢 适用人群：中老年，通用 四、带不锈钢桌面的柜子（3张) 尺寸：1800*1200*500mm 材质要求：加厚冷轧钢 柜体材质：钢 柜门材质：钢 开锁方式：钥匙 是否可定制：可定制 是否带滚轮：不带滚轮 五、红外线理疗灯（9个） 产品结构：立式 治疗面板：圆形⌀166mm 定时方式：电子 波长范围：2.0μm~25.0μm 治疗面板温度：300℃士10% 加热器工作寿命：≥2000小时 电源电压：AC220V,50Hz 输入功率：单头250VA 六、体脂测量仪（3个） 体脂秤体脂仪精准三频八电极家用人体专业健身房测量仪 颜色：白色 蓝牙：BLE 5.0 尺寸/重量：318 x 361 x 56 mm/2.4kg 体重测量范围：10~150kg 显示屏：2.25 inch TFT LCD 生产商：InBody 电极方式：4极8点接触式电极 测量方法：直接分段多频生物电阻抗分析法（DSM-BIA法） 计算方法：不使用经验估算值 操作环境：10~40°C, 30~75%RH, 70~106kPa 储存环境：0~70°C,10~95%RH,50~106kPa（无凝结） 身高范围：50~300cm 输入电压：DC6V（1.5V AA 频电池4粒） 检测时间：测量阻抗之后15秒以内 |  |  |  |  |