仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 核酸测量仪 |  | 申购信息 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Thermo Nanodrop One |  |  |
| 主要用途描述：检测DNA,RNA浓度和纯度 |  |  |  |  |
| 参数要求： 最小样品量：0.5 ul 波长：1mm（可以自动调整到0.05mm）；波长范围：190－840nm 波长准确性：±1 nm 光谱分辨率：≤1.8nm（FWHM@Hg 253.7nm） 吸收光精确性：0.002吸光值（1mm光程） 吸收光准确性：±2％（257nm波长下，0.76个吸光值） 吸光值范围：0.02—300（等同于10mm光程时） 检测极限：2ng/ul dsDNA 最大检测浓度：15,000ng/ul（dsDNA） 检测时间：<5秒 |  |  |  |  |