仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 台式高速冷冻离心机 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Thermo Scientific SL 16R |  |  |
| 主要用途描述：用于生物样品的分离沉淀 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、原装进口。 2*、一套水平转子容量不低于4×100ml，及一套50ml、15ml适配器，且最高转速不低于5000rpm,最大离心力不得小于5500×g； 3*、可配碳纤维角转子，质量轻，无金属疲劳效应，可耐化学腐蚀，有效防止湿气、日常实验室所用化学试剂对转头的伤害；且角转头保证15年质量保修期； 4*、具备转头自锁功能，提供迅捷、安全的转头锁定机制，只需一个按键可数秒完成转头的装卸； 5、温控范围：-10℃-40℃； 6、双重定时模式：可在按下启动键后开始计时，也可在转速达到设定值后才开始计时； 7、双重温度模式：不仅可显示离心腔温度，同时可通自动温度补偿得出实际样品温度， 不受转头类型、离心转速及环境条件的影响； 8*、方便的数字式按键，可直接输入离心转速，无需上、下箭头按键设定； 9、预冷模式，试问23℃，预冷到4℃只需15分钟； 10、可同时显示SET设定参数及ACTUAL实际运行参数。 |  |  |  |  |