仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 医用冷藏箱 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 青岛海尔 HYC-940 |  |  |
| 主要用途描述：用于试剂，样品的保存 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1.微电脑控制，控温精度0.1°C， LED显示，观察方便。 2.显示：采用微电脑控制系统，数字显示箱内温度。可实时监控箱内温度。 3、设定温度在2～8℃范围调节，双风机设计，箱内温度均匀度小于3°C。 4.多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警） 两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警） 5、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼； 6. 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。 7. 配备脚轮，灵活，可移动、可通过底角锁定。 8、压缩机：进口Embraco压缩机，保证产品质量稳定 9、冷凝风机：德国进口品牌EBM冷凝风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。 10、材料：箱体和内胆均采用彩色喷涂钢板，有效防止腐蚀； 11、门：电加热门和一体式发泡避光门可选，两个电加热玻璃门，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，发泡门更好的保障保温性能，节省能耗 12、多层搁架设计，搁架带标识牌插槽便于区分存储物品，可实现独立存取物品。 13、门体分别带锁，防止门体随意开启，保证存储物品安全。 14、后备电池设计，断电后仍可实时显示箱内温度 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。