仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 台式高速冷冻离心机 |  | 申购信息 | 一台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Thermo Scientific Heraeus Multifuge X3R |  |  |
| 主要用途描述：用于生物样品的分离沉淀 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、原装进口。 2*、配置：一套碳纤维角转子容量不低于8×50ml，且最大转速不得低于14500rpm，最大离心力不得小于24446×g； 3*、一套水平转子容量不低于4×1000ml，一套50ml适配器，一套15ml 适配器，且最高转速不低于4200rpm,最大离心力不得小于4121×g； 4*、所配角转子为碳纤材质，质量轻，无金属疲劳效应，可耐化学腐蚀，有效防止湿气、日常实验室所用化学试剂对转头的伤害；且角转头保证15年质量保修期； 5*、具备转头自锁功能，提供迅捷、安全的转头锁定机制，只需一个按键可数秒完成转头的装卸； 6、温控范围：-10℃-40℃； 7、双重定时模式：可在按下启动键后开始计时，也可在转速达到设定值后才开始计时； 8、双重温度模式：不仅可显示离心腔温度，同时可通自动温度补偿得出实际样品温度， 不受转头类型、离心转速及环境条件的影响； 9*、方便的数字式按键，可直接输入离心转速，无需上、下箭头按键设定； 10、预冷模式，试问23℃，预冷到4℃只需15分钟； 11、可同时显示SET设定参数及ACTUAL实际运行参数。 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。