仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 化学真空系统 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 品牌：德国VACUUBRAND 型号：MZ2CNT+AK SYNCHRO+EK |  |  |
| 主要用途描述：用于旋蒸等应用在中高真空度下抽取腐蚀性气体，不需要消耗水也不会产生废水。 |  |  |  |  |
| 参数要求： - *德国原装进口，可同时操作两个独立的真空应用，配有止回阀防止不同应用间干扰； - 泵头级数为二级二泵头，泵头盖为ETFE炭纤维增强材质，内含金属芯； - 膜片材质为PTFE，隔膜夹紧盘为ETFE碳纤维材质内含金属芯，进气阀和出去阀材质为FFKM，密封圈材质为FPM，抗所有化学腐蚀，25000小时无需更换耗材； - 泵的核心采用“三明治”夹层结构，既有金属的稳定性又有强的抗腐蚀性，可以保证长时间的稳定性能，电机带热保护及手动复位； - 进气口配缓冲瓶，出气口带有冷凝柱的溶剂回收系统，500ml收集瓶外覆防爆膜； - *最大抽速：2.0m3/h； - *极限真空：7mbar； - 进气接口：2个DN8-10mm软管喷嘴，冷凝接口：2个DN6-8mm软管喷嘴； - 转速：1500/min，保护等级：IP40； - 外形尺寸：326*248*402mm； - 重量：14.5kg； - 噪音水平在50HZ典型值：45dBA. 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。