仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 快速色谱系统 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Isolera One |  |  |
| 主要用途描述：主要用于实验室里合成化合物的分离纯化，对合成小分子进行粗纯化。应用领域遍及有机合成化学，药物化学，材料化学，食品等领域。 |  |  |  |  |
| 技术指标： 使用高精度双柱塞泵 1. 流速：1-200mL 流速精度+/- 1% 2. 最大工作压力 >145psi (10bar) 3. 检测波长 200-400nm 双波长检测 a. 紫外：DAD 技术， 氘 灯200-400nm b. 紫外灯寿命：3000+小时 4. 流通池精度:0.3mm， 5. 检测范围0-6AU 。 6. 上样量：10mg-80g (4g-750g预装柱) 7. 收集架:4个独立模块，最大可收集4.8 L样品 8. 溶剂通道：4溶剂通道。溶剂通道二元梯度，正反相兼容，可同时使用3种溶剂。 9. 界面：10.4英寸彩色触屏友好直接操作界面，技术最先进的软件控制。 10. 系统体积：宽x高x深 35.5x59.6x49.7cm 无需外接电脑使用，内置计算机。 11. 操作系统：Isolera 3.0软件操作系统 12. 专利的Samplet上样杯技术 13. 智能的Assist智能软件工具包 14. ACI加快色谱分离技术 15. 可实时在线匹配Mass质谱检测系统。 |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。