仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 梯度PCR仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Biometra TOne 96G |  |  |
| 主要用途描述： PCR仪是根据用户设定的变性、退火和延伸温度和时间，进行连续的升温和降温，对目的DNA模板进行扩增。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1.整机原装进口，精准的温度控制：采用先进智能的RAC(Ramping-Accuracy-Control)电子温控技术，实现优异的温度准确性和均一性，模块实际温度与设定温度相比，没有温度过冲或下冲的现象，PCR反应稳定性好 2.高效的热模块：表面具有高品质合金涂层的铝合金样品槽，耐腐蚀，利于高效的热传递。最大升温速率4 ℃/s，平均升温速率3.8 ℃/s 3.* 温度均一性：±0.2 ℃ ，温度准确性：±0.1℃ 4.*温度梯度功能：可设12列不同温度，能实现线性温度梯度和随机温度梯度两种方式 5.* 具有用户特异性的程序快速启动功能，自动显示该用户最近使用过的程序 6.仪器自检功能：系统可进行自动的检测诊断，自动记录仪器使用过程中的状态，提供各种运行和故障信息 7.* 深凹设计的高性能智能热盖（HPSL），采用先进的压力离合装置，能将接触压力自动调整至最佳，密封圈可将热量控制在热盖内，既能防止样品管变形，又能有效防止样品蒸发和冷凝水形成 8.* 热盖温度范围：30-110 ℃ 9.开放的系统：96孔的样品通量，适用于标准的96孔板、8联管或0.2ml PCR单管 10. * 超静音，仪器运行时几乎无噪音，最大噪音不超过45dB，给用户提供安静舒适的实验环境 11. * 合理的散热设计，底部进气、后部排气，仪器两侧可以近距离摆放其他设备，节省实验室空间 12.舒适：超大的7英寸彩色触摸屏，反应灵敏，可戴手套操作 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。