仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 纯水仪 |  | 申购信息 | 1个 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Milli-Q Direct 8 |  |  |
| 主要用途描述：用于制备纯水、超纯水 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1．系统可对水质进行全程监控，分别检测和显示进水、纯水、超纯水电导率及RO膜截留率。系统内置TOC显示仪，在线实时显示超纯水中的TOC水平。 2. 超纯水部分具有185nm紫外灯 3. 纯水部分可选配254nm紫外灯，用于杀灭细菌，以保证进入水箱的纯水水质。 4. 系统具有定量（0.1L~60L）自动取水功能。可选配具有彩色监控显示装置并能实时显示出水水质指标（温度，电阻率）的远程取水器；系统配备PE型材吹塑制备的锥形底部避光60Ｌ水箱，水箱具有液位显示控制模块，空气进出口有除菌、CO2及挥发性有机物之过滤器；取水终端有多种纯化单元可供选择，如去除内毒素、内分泌干扰素EDS、挥发性有机物VOC等，以满足不同的实验需求。 5. 带中文等多国语言操作面板，具有更换预滤芯、滤膜、纯化柱和系统自动清洗等维护信息提示功能。 6. 全系统符合UL标准，CE指令，GLP设计，USP要求，ISO9001和ISO1******标准。 自动记录水质参数，可存储系统一年的历史数据，并通过RS232打印水质参数。 技术参数： 纯水（III级水）产水水质 离子截留率 97-98% 有机物截流率 (MW > 200 Dalton) > 99% 细菌和颗粒 > 99% 流速 8 L/h 超纯水（I级水）产水水质 电阻率 18.2MΩ.cm ＠25℃（具有温度补偿和非温度补偿两种模式） 总有机碳含量(TOC)： ≤5ppb（μg/L）,可在线监测并显示 内毒素 ＜0.001EU／ml RNA酶 ＜0.01ng/ml DNA酶 ＜4pg/ml 细菌 ＜0.1cfu／ml 颗粒 （＞0.22μm）＜1个／ml 超纯水电阻池常数： 0.01cm－1 流速 50ml - 2000ml /min 可调 |  |  |  |  |