仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 台式离心机 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 贝克曼Microfuge 20R |  |  |
| 主要用途描述：用于实验室高速冷冻离心，进行细菌、病毒沉淀、蛋白沉淀，核酸沉淀，细胞分离、样品制备等 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 最高转速：≥15,000 rpm - 最大相对离心力：≥20,600xg - *最大容量36×1.5/2.0mL，最高转速≥15000rpm - 温度范围：-10~40°C - 时间设定：99分钟59秒、连续离心、瞬时离心 - *具备≥ 10个程序存储功能，方便保存及调用常用的程序 - 具备不同的加/减速率选择，以满足不同的实验需求 - *采用大屏操作界面，直观、简单，各参数设定均采用按键式单独设置，方便使用； - *备有PCR8排管转头可供选择，且PCR排管转头的最高转速可≥15,000 rpm 10.*原制造厂商在南京有常驻办事处（请备注办事处的地址和联系电话），紧急情况原厂工程师可在2小时内响应 |  |  |  |  |