仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 液氮罐 数量2台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Thermo Scientific Locator JR |  |
| 主要用途描述：保存生物细胞样品 |  |  |  |
| 参数要求： - 原装进口 - 箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料 - 液氮容量不低于60L，冻存架标配4个，每个冻存架可容纳冻存盒4个，每个液氮罐可容纳2ml冻存管1600支， 4.静态保存时间70天 5*.可选配超声波液位监测器，采用超声波技术无需与液氮直接接触，可进行液位监测和报警，减少液氮损耗，提高操作的安全性。超声液位报警器的LED液位指示灯面板可持续显示液氮量，精确到1/8增量；液位过低时，报警器连续鸣叫 6*.具有安全锁扣设计，充分保证样品安全 7.符合*CE认证 8.配备全套进口冻存盒、进口冻存管 9.配备进口低液位报警器，当液位低于设定高度时，发出声光报警，该报警器具有远程报警接口，可连远程报警设备。 |  |  |  |