大型低温真空浓缩系统技术参数

功能及优点：

■ 定时运行

■ 旋转速度设定 / 显示

■ 温度设定 / 显示

■ 运行状态显示

■ 极简式按键设计，一键式操作

■ 多功能无极调节旋钮，减少冗余操作

■ 左右旋转进行参数的增加或减小

■ 点按操作进行参数确认

■ 蒸发能力曲线

条件：室温 20℃ ▲ t 水浴与蒸汽之差

■ 真空度曲线

条件：真空油泵 排气速度：50L/min

■ 水浴加热曲线

条件：室温 20℃ 220V 50HZ 介质——水 设定 80℃

无极调节旋钮

长按可以调节水浴锅上升会下降

点按可以启动水浴锅加热系统

点按可以启动和停止蒸发瓶旋转

技术参数：

低温冷却液循环泵主要技术参数

| 空载最低温度 | 30L/-40℃ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环方式 | 水冷系统循环 |  |  |
| 控温能力 | 微电脑控温，数字显示，pt100，上下限控制 |  |  |
| 主 要 性 能 及 部 件 | 工作温度： | -40℃~常温 |  |
|  | 设定方式 | 在控温范围内任意设定，分辨率0.1℃ |  |
|  | 制 冷 量 | -10℃ | 3670W |
|  |  | -20℃ | 2310W |
|  |  | -30℃ | 1100W |
|  |  | -40℃ | 760W |
|  | 安全保护 | 有延时，漏电， 过流，过热保护 |  |
|  | 制冷机，机组 | 功率3000W |  |
|  |  | 电流10A |  |
|  |  | 冷媒R404 |  |
|  | 循环泵 | 功率：100W 流量12L/min 扬程5-7m |  |
| 工 作 条 件 | 工作环境 | ≤25℃ |  |
|  | 相对温度 | ≤60℃ |  |
|  | 工作电源 | 380V±10% 50HZ |  |
| 规 格 | 外循环接口 | 材质：H62 |  |
|  | 储液槽 | ∮350*350 材质：1Cr18Ni9Ti |  |
|  | 整机尺寸（mm) | 600*500*950 |  |
|  | 整机重量 | 100kg |  |
| 配 件 | 保温管 | 1.8m*2 |  |
|  | 技术文件 | 1套 |  |