仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 生物显微镜 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 德国莱卡DM1000 |
| 主要用途描述： 用于观察化妆品颗粒、菌落计数、免疫染色切片等。 |  |  |
| 参数要求： 1.主机：光学系统：无限远校正光学系统。5位或6位物镜转换器，总放大倍数：50X-1000X 支持最多达到二十五人共揽； 2.观察镜筒：宽视野三目镜筒.； 3.透射光照明：LED照明；30度倾斜三目观察筒调焦旋钮高度可调节, 使操作舒适，调焦与X-Y调节全对称, 实现无疲劳操作；调焦旋钮高度可调； 4.聚光镜: 带与物镜放大倍数相匹配的孔镜光栏彩色标记, 科勒照明；6 孔转盘； 5．载物台：超硬镀陶瓷载物台。用户可自己将操作杆左右手更换，X-Y移动无暴露齿条； 6．物镜转换器：国际标准的W0.8物镜安装口，内置精确定位的内倾式六孔物镜转换器物镜：5X,10X,20X,40X,100X； 7.目镜：10X宽视野目镜，视野数为22mm；配有相对应的半复消色差物镜； 8.显微镜的物镜都采用同步亮度物镜，无需调整光强度。任何物镜可以在同一光强下工作，以便不管选择何种放大倍数，亮度保持不变。这样就无需在改变物镜时反复调整亮度，而且可以防止由于光强度的大波动造成眼睛刺伤及疲劳。同时颜色效果保持最佳。 |  |  |