仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 双道打浆机 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | DJ2-0.12 |  |  |
| 主要用途描述： 中药制剂过程中的打浆。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 打浆结构：双道； 筛网：圆筒形； 孔径：多种孔径，根据用户要求选择； 打浆转速：860rpm(可设置变频调速)； 特殊要求：能分离如枸杞子等细小种子，破籽率≤2%，漏籽率≤0.5%； 产量0.12 T/h； 电机功率1.5KW。 |  |  |  |  |