仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 真空脱气机 |  | 申购信息 | 80005886 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 天大天发ZKT-18F |  |  |
| 主要用途描述： 溶出介质脱气 |  |  |  |  |
| 参数要求： •温度控制范围：37℃～45℃ •分辨率：0.1℃ •控温精度：±0.5℃ •真空度控制范围：0.02Mpa～0.05 Mpa •分辨率：0.01 Mpa •处理溶液体积：7升或21升 •加热功率：1500W •加热、循环、真空三法合一，实现对溶液的脱气 •一键实现进液、加热、搅拌、脱气功能 •温度及压力控制参数超大屏幕显示，一目了然， 方便操作 •具有故障自诊断功能，对于仪器运行中出现的异 常现象自动提示 •具有记忆存储功能，可保存客户上一次的设置结果 •具有校准功能 •预先预热提高了溶出仪的工作效率 •单片机控制，自动化程度高 |  |  |  |  |