仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 生物力学测试仪测试夹具 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 根据需要特制（可与美国MTS Acumen3生物力学测试仪配合使用） |  |  |
| 主要用途描述：装载于美国MTS Acumen3生物力学测试仪，可以检测小动物（大小鼠、兔子等）标本（椎体、股骨、胫骨等）、夹板、生物学支架（壳聚糖、藻酸盐凝胶等）力学性能必需测试夹具配件 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、压缩试验夹具1套：可以进行椎体、半月板支架、陶瓷支架的压缩测试，支持测试的样品尺寸包含直径0.5cm、高0.5cm~直径2cm、高2cm 的椎体及0.5×0.5×1cm 长方体样品。 2、三点弯曲试验夹具1套：可以进行股骨、胫骨等三点弯曲测试，可以进行股骨等标本长度为2cm~10cm 三点弯曲测试。 3、拉伸试验夹具1套：可以进行壳聚糖、藻酸盐支架等拉伸测试，试样夹持长度≧3mm。 4、以上三套夹具，均要求与美国MTS Acumen3生物力学测试仪配合使用，材质均为医用不锈钢。 |  |  |  |  |