仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 二氧化碳培养箱 |  | 申购信息 | 80005638 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 品牌：施都凯STIK 型号：IL-196CI |  |  |
| 主要用途描述：细胞培养用二氧化碳培养箱 |  |  |  |  |
| 参数要求： 容积：195升 温控范围: 室温+5--55℃ 温度传感器: PT1000 温控精度: ±0.1℃ 温控报警: ≧±0.1℃(可调整) CO2控制范围: 0--20％, CO2控制精度: 5％时,±0.1％ CO2报警: ≧±0.1％(可调整) CO2进气过滤效率: 99.998% CO2开门恢复时间: 约1％/min 内部增湿水盘: 3升 相对湿度: 95±3％ 外型尺寸: 697*760*1236(W*D*H)含突起部分 内腔尺寸: 500*500*780(W*D*H) 内胆结构: 全圆弧 不锈钢隔板: 4块 电源220V 50HZ/60HZ 灭菌方式: 紫外 |  |  |  |  |