仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 台式高速冷冻离心机 |  | 申购信息 | 80005638 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 品牌：上海卢湘仪 型号：TGL-16M |  |  |
| 主要用途描述：实验用15ml冷冻离心机 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、微机控制，直流无刷电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。 2、触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。 3、TGL-16MS为大屏幕液晶显示，TGL-16M为数字显示，人性化界面，操作简单便捷。 4、实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。 5、配备电子门锁，设有门盖自锁、超速、超温等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。 6、采用食用级硅橡胶整体式密封圈，符合GMP认证。 7、具有9个程序的升/降速率曲线，可根据需要设置升/降速时间。 8、角转子50ML*6，15ML适配器 9. 最高转速：16000r/min 10． 最大相对离心力：17800xg 11. 最大容量：50mlx6 12. 转速精度：± 30r/min 13. 时间设置范围：1min~9h59min/1min~99min 14. 温度设置范围：-20～+40℃ 15. 温度控制精度：±1℃ 16. 压缩机组：进口高性能压缩机组，环保制冷剂R134a 17. 整机噪音：<65dB(A) 18. 外形尺寸(LxWxH)：600mmx470mmx330mm 19. 净重：50kg |  |  |  |  |