仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | WB加速器 |  | 申购信息 | 申购单号：80005230 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Merck&Millipore/SNAPi.d. 2.0 |  |  |
| 主要用途描述：通过将封闭，洗涤和抗体孵育所需的时间控制在30分钟内，节省更多的时间优化免疫检测条件，得到更高品质的研究结果。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、工作环境： 1.1、环境温度：16 - 35℃ 1.2、环境湿度：10–95% 1.3、工作电压：100-240V，50/60HZ,80W 2、技术参数 2.1、30分钟完成膜封闭、洗涤、抗体孵育全过程； 2.2、通过真空压力驱动快速进行，真空泵压力不小于0.27bar（8mm汞柱）； 2.3、配备不小于1L的真空抽滤瓶； 2.4、不少于一个miniblotFrame（7.5×8.4cm） 2.5、不少于一个MultiblotFrame（4.5×8.4cm） 2.6、IHC组件可同时操作12张玻片进行实验 2.8、与各种上游转膜和下游检测方法均兼容 2.9、配备抗体回收盒，方便抗体回收再利用 2.10、可同时操作2-4张膜进行实验 |  |  |  |  |