仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 台式低速离心机 2台 |  | 申购信息 | 申购单号：80005230 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Eppendorf5702 |  |  |
| 主要用途描述：用于生物样品的分离沉淀 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、原装进口。 ★2、配置：台式离心机主机；4*100ml水平转子及吊篮一套；和15 ml和50 ml 管适配器各4个； 3、水平转子最大相对离心力不小于3,000g（4,400 rpm） 离心计时：0-99 分钟，可连续离心 5、占地面积小，适用于每个工作台；开盖高度低，不高于53 cm、方便装载和拿出样品 ★6、超静音运行，噪音不高于51dB，提高环境舒适度 软刹车功能，适用于细胞梯度离心 8、至少6种转子可选，几乎可以离心所有类型的试管。 ★9、定速计时功能，达到设定转速后才开始倒计时；运行过程中具备rpm/rcf转换功能 ★10、参数锁定功能，防止意外修改参数；通过旋钮调整离心时间和转速，使用更方便； 11、不锈钢转子腔体，防锈、易于清洁 12、自动失衡识别功能，确保最佳的离心安全性； ★13、售后服务由原厂工程师负责，需出具原厂售后服务承诺书。 |  |  |  |  |