仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 全自动酶标仪 |  | 申购信息 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 杭州奥盛公司, AMR-100 |  |  |
| 主要用途描述：蛋白浓度测定以及酶联吸附反应等 |  |  |  |  |
| 参数要求： 显示 7英寸彩色触摸屏，分辨率为800*480像素 光源 6V10W卤钨灯，寿命可达2000h 波长范围 340-750nm,覆盖整个可见光波长 滤光片 8片滤光片轮，标配4块滤光片： 405nm,450nm,492nm,630nm， 另可选配340nm-750nm波长滤光片 滤光片带宽 3-9nm 读数范围 0-4.000Abs 线性范围(405nm) 0-3.0Abs, ±1%； 3-4.0Abs, ±2% 分辨率 0.001Abs 准确性（405nm) ±1% （0-3Abs) ±2% （3-4Abs) 精确性（405nm) CV≤0.2%(0-3Abs) CV≤1.0%(3-4Abs)标准测量模式 测量速度 <6S, 96孔板整板检测,快速测量模式；单波长<15s/96 孔，双波长<28s/96孔 (标准测量模式) 操作显示 触屏输入，Win Ce系统液晶显示全板信息，可外接键盘鼠标 内存 可存储200个测量程序和10万个测量结果（96孔板） |  |  |  |  |