仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 小鼠代谢笼 |  | 申购信息 | 4只 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Tecniplast，3600M021 |  |  |
| 主要用途描述：用于小鼠的尿液，粪便收集，进行代谢分析。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1. 材质：代谢笼的材质为PC（聚碳酸酯）和PMP（聚甲基戊烯）。 2． 耐受性：代谢笼的PC材质可耐121度高温灭菌，PMP材质可耐134度高温灭菌。 3． 收集斗：由PMP材质组成，高温灭菌可达134度，耐化学腐蚀，无接缝。 4． 分离锥：由PMP材质组成，高温灭菌可达134度，耐化学腐蚀。 5． 尿环：由PMP材质组成，高温灭菌可达134度，耐化学腐蚀。 6． 尿液，粪便收集：由PMP材质组成，高温灭菌可达134度，耐化学腐蚀，尿液收集管容积不低于70ml。 7． 水瓶及喂食槽：由PC材质组成，高温灭菌可达121度，耐化学腐蚀，食槽网为304不锈钢材质，水瓶盖为不锈钢材质，水瓶储水体积不低于250ml。 8． 工作方式：尿液经过漏斗会自动收集到塑料试管中。 9． 结构： 上下笼盖只需旋转就可以分离/安装。 |  |  |  |  |