仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 旋转蒸发系统 |  | 申购信息 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 日本东京理化EYELA, N-2110(5L) |  |  |
| 主要用途描述：中草药的分离提取、纯化 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 蒸发能力：33ml/min - 极限真空度：399.9Pa - 浴槽温度调节范围：室温~90℃，±1℃。 - 浴槽容积：8.5L - 升降：电动升降。 - 转速：5-160rpm。 - 回转速度及水浴锅温度设定都是通过主机下部的面板进行操作的，仪器放在通风橱内使用，仅用很小的开口就能顺利的进行相关操作 - 可用于5L全回流实验。 - 隔膜泵排气速度：40-44L/MIN - 真空度：10hpa - 接气部材质：特氟龙/PPS - 根据用途不同设置了排气速度选择开关设计，high为高速排气时使用，low为静音减压时使用 - 带有内嵌式扳手 - 标准配备了气振阀 - 马达异常报警 - 冷却水循环装置温度：20~-20℃ - 体积小，桌上型。 - 冷却能力：740W at液温10℃ - 冷冻液使用：2L，大幅减少了冷冻液的使用。 - 配管一触式安装和拆卸。 - 真空控制：4.3寸彩色液晶显示。 - 真空测定范围：0-800mmHg - 内部存储了常用的浓缩程序，程序可保存。 - 有手动模式和多段程序模式可选。 - 整个系统为同一品牌厂家生产。 |  |  |  |  |